# 附件1

行星探测工程天问二号任务科学与应用研究项目（第一批）指南

| 序号 | 指南 编号 | 研究方向 | 研究目标 | 主要研究内容 | 技术指标 | 预期 成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TW2-01-001 | 小行星表面特征反演方法研究 | 2016HO3体积小，且较为暗弱，地面可获得的目标特性有限，必须在探测器与小行星交会后，通过近距探测来获得高分辨率的探测数据，对小行星表面特征及物质成分反演方法开展研究，支撑地面完成采样区的选择。 研究表明，小行星表面可能存在大量厘米级别碎石。结合天问二号探测器采样机构对小行星表面地形地貌的适应能力，需地面具备通过图像数据反演识别厘米量级石块的能力。 | 根据天问二号探测器配置的窄视场导航敏感器、激光一体化导航敏感器、中视场彩色相机、多光谱相机、可见红外成像光谱仪、热辐射光谱仪、旋转衍射光谱仪等载荷探测数据特点，开展基于多源信息的小行星表面特征及物质成分反演方法研究，实现对小行星表面石块进行检测和精确定位，实现对分布有大量碎石堆的表面区域的快速识别。 | 可识别5mm-2cm尺度的石块（碎屑）的粒径及其分布，精度优于20%。 | 小行星表面石块粒径分布反演方法研究报告 |
| 2 | TW2-01-002 | 小行星内部结构反演方法研究 | 开展小行星表面内部结构反演方法研究，通过探测雷达等载荷数据实现对内部结构的反演，辅助地面开展采样区选择。 | 根据探测雷达等载荷数据特点，测定小行星内部结构特征，开展如下反演方法研究：1）判断小行星为独石或碎石堆结构；2）分析小行星表面风化层厚度；3）若小行星为独石结构，分析其承载强度；4）若小行星为碎石堆结构，分析内部松散程度、承载强度。 | 1）可分辨小行星为独石或碎石结构； 2）风化层厚度反演精度优于0.5m。 | 小行星内部结构反演方法研究报告 |
| 3 | TW2-01-003 | 小行星引力场反演方法研究 | 针对2016HO3小行星，开展小行星引力反演方法研究，反演算法可在后续任务中应用并建立小行星引力场模型，支持工程完成小行星采样区选择。 | 1）小行星引力场建模方法研究。根据在轨引力场测试过程获取的图像导航数据特点，结合三维建模得到的小行星几何模型，建立小行星引力场模型，支持工程完成小行星采样区选择； 2）不同形状下的小行星引力场测站分布策略研究。 | 1）可输出小行星全局引力场，精度优于20%； 2）测站预计精度：中心引力系数的测量精度5%以内。 | 1）小行星引力反演方法研究报告；2）小行星引力场测量测站分布策略研究报告 |